# Příloha č. 2 
k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006

Příloha mění,  v souladu se změnou č. 1  ÚP města Zdice, regulativy ÚP města Zdice, které jsou  nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o vyhlášení závazných a směrných částí Územního plánu města Zdice.

Změnou č. 1 ÚP města Zdice jsou upraveny pouze listy označené  C2, C3, D1 a D3. Ostatní regulativy zůstávají nadále v platnosti.

č. pořadí: C 2

Regulativy pro BYDLENÍ

| Územní plán, návrh | město Zdice |
| --- | --- |
| Měřítko | M 1 : 5 000 |
| Území | Zastavěné a zastavitelné |
| Funkce se specializací | Bydlení v bytových domech |
| Označení v grafice | Bs |
| Způsob vyjádření v textu | slovní |

Věcná náplň regulativu

- Bs Bydlení v bytových domech Charakteristika a přípustnost: Plochy pro tzv. čisté bydlení v bytových domech. Nové funkční plochy jsou situovány v návaznosti na stávající středněpodlažní a nízkopodlažní zástavbu bytových domů u kotelny. Nové stavby budou nízkopodlažní na pozemcích s přísně definovanou náplní. Ostatní funkce nejsou přípustné. Stávající panelové domy pod vrcholem Písmena je možné zastřešit šikmou střechou do maximálního sklonu 15°. Nástavby nejsou povoleny.

Poznámka

Při návrhu novách bytových domů v okolí vrchu Písmena musí být zachován výhled na panorama CHKO Český kras z tohoto vrcholu, tak aby zůstala zachována jeho atraktivita.

č. pořadí: C 3

Regulativy pro BYDLENÍ

| Územní plán, návrh | město Zdice |
| --- | --- |
| Měřítko | M 1 : 5 000 |
| Území | Zastavěné a zastavitelné |
| Funkce se specializací | Bydlení v rodinných domech |
| Označení v grafice | Bn |
| Způsob vyjádření v textu | slovní |

Věcná náplň regulativu

- Bn Bydlení v rodinných domech Charakteristika: Bydlení nízkopodlažní městského charakteru a bydlení v rodinných domcích v území, které je převážně určeno pro bydlení. Podmíněně přípustné: - stavby maloobchodu a služeb; - drobné sportovně rekreační plochy a dětská hřiště; - plochy zeleně. Nepřípustné: - plochy a stavby pro výrobu a skladování; - ostatní monofunkční plochy nad 600 m2 . - bytové domy Prostorově výtvarné požadavky: - nízkopodlažní zástavba městského charakteru.

Poznámka

č. pořadí: D 1

Regulativy pro PODNIKÁNÍ

| Územní plán, návrh | město Zdice |
| --- | --- |
| Měřítko | M 1 : 5 000 |
| Území | Zastavěné a zastavitelné |
| Funkce se specializací | Podnikatelské aktivity, výroba, mechanizace a sklady |
| Označení v grafice | Vp |
| Způsob vyjádření v textu | slovní |

Věcná náplň regulativu

- Vp Podnikatelské aktivity, výroba, mechanizace a sklady Charakteristika: Plochy pro umístění podnikatelských aktivit typu výroba, mechanizace a sklady mají vyčleněny plochy v průmyslovém areálu za nádražím a v průmyslově výrobních a skladovacích obvodech Východ a Exit 28. Přípustné: - plochy výroby, mechanizace a skladů - plochy materiálně technické základny; - plochy a zařízení účelově navazující na konkrétní záměry výroby; - parkovací plochy; Podmínečně přípustné: - odstavné plochy; - výrobní služby v průmyslových obvodech Východ a Exit 28; - doplňkové funkce. Nepřípustné: - funkce bydlení, - samostatné areály občanské vybavenosti; - samostatné areály rekreace a pro využití volného času. Prostorově výtvarné požadavky: - nízkopodlažní zástavba. - Nezpevněné plochy min. podíl nezpevněných ploch 30 %, max. procento zastavění 40 % (podíl nezpevněných ploch je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální procento uvádí nepřekročitelné procento zastavění stavebními objekty (objekty vystupující min. 1 m nad terén))

Poznámka

Doplňkové a podmínečně přípustné funkce, podobně jako další články nepřípustnosti budou odvozeny z konkretizace investorské náplně.

č. pořadí: D 3

Regulativy pro PODNIKÁNÍ

| Územní plán, návrh | město Zdice |
| --- | --- |
| Měřítko | M 1 : 5 000 |
| Území | Zastavěné a zastavitelné |
| Funkce se specializací | Podnikatelské služby |
| Označení v grafice | Vn |
| Způsob vyjádření v textu | slovní |

Věcná náplň regulativu

- Vn Podnikatelské služby Charakteristika a lokalizace: Plochy pro umístění podnikatelských aktivit obslužného typu a výrobních služeb odlehčují výrobní plochy Východ. S ohledem na náplň jsou situovány mezi S II/605 a Knihov Přípustné: - plochy a zařízení služeb účelově navazující na náplň průmyslového obvodu Východ, resp. dalších průmyslově skladovacích obvodů města; - čerpací stanice pohonných hmot; - parkovací plochy; - doplňkové funkce dopravy a parkovacích ploch popř. ve spojení s hodnotami Knihova. Podmínečně přípustné: - odstavné plochy; - zařízení cestovního ruchu. - samostatné areály občanské vybavenosti. Nepřípustné: - funkce bydlení. Prostorově výtvarné požadavky: - nízkopodlažní zástavba. - Nezpevněné plochy min. podíl nezpevněných ploch 30 %, max. procento zastavění 40 % (podíl nezpevněných ploch je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální procento uvádí nepřekročitelné procento zastavění stavebními objekty (objekty vystupující min. 1 m nad terén))

Poznámka